| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2020 Αντικείμενο: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες του έργου «Προστασία και αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφύγιου στο Μπατσί Άνδρου» |
| --- | --- |

# ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την αποκατάσταση των προβλημάτων στους λιμένες του Δήμου Άνδρου, εγκρίθηκε ο σχεδιασμός του έργου «Προστασία και αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφύγιου στο Μπατσί Άνδρου», με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ – 367.

Το Μπατσί της Άνδρου είναι ένα όρμος υπήνεμος στους κύριους βορειοανατολικούς ανέμους της καλοκαιρινής περιόδου,  τουριστικός  για χιλιάδες ντόπιους και ξένους τουρίστες, αλλά παράλληλα με επιπλέον δυνατότητες βιοπορισμού εκατοντάδων επαγγελματιών του νησιού και επενδυτών.

Ο όρμος φορτίζεται ενεργειακά με ανέμους νότιους νοτιοανατολικούς. Η υπάρχουσα παραλία με αμμική σώρευση αρκετά καλής ποιότητας, τροφοδοτείται από χείμαρρους της περιοχής και δημιουργεί τις αναπτυξιακές προϋποθέσεις κατά τους θερινούς μήνες.

Τα προβλήματα στο κεντρικό σημείο της αμμώδους παραλίας, προέκυψαν κυρίως από την ελλιπή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής του στηθαίου για την στήριξη του παρακείμενου δρόμου και την κατασκευή του λιμενοβραχίονα στην ανατολική πλευρά του όρμου.

Παράλληλα ο οικιστικός ιστός που περιβάλλει την παραλία δημιουργεί κωλύματα στην κατάληξη των φερτών υλικών στην παράκτια ζώνη. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να οξύνει το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Η διάβρωση αυτή σταδιακά στέρησε την ενεργειακή εκτόνωση που προσφέρει μια φυσική (ή και τεχνητή) αμμική απόθεση,   με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα αλλά και κίνδυνοι για περαιτέρω καταστροφές.

Η εσωτερική λιμενολεκάνη στο Μπατσί Άνδρου είναι μια περιοχή με αναπτυξιακή δυνατότητα και πολλά περιθώρια διαχειριστικής αναβάθμισης καθόσον είναι μια περιοχή με πολύ  υψηλή   επισκεψιμότητα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο νησί υφίσταται  άλλωστε διαπιστωμένη αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης των τουριστικών λιμενικών ευκολιών στους υπήνεμους λιμένες.  Με δεδομένο την λειτουργία του Γαυρίου ως επιβατική και εμπορευματική «πύλη», η αποκατάσταση των υφιστάμενων προβλημάτων και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των λιμενικών ευκολιών στο Μπατσί είναι επιβεβλημένη.

## ΘΕΣΗ

Ο λιμένας Μπατσίου ανήκει στο Δήμο και στην Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Δήμος Άνδρου (έδρα Χώρα Άνδρου) συστάθηκε με τη σημερινή του μορφή βάσει του σχεδίου «Καλλικράτης», Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ Α87/07-06-2010) και απαρτίζεται από τους πρώην καποδιστριακούς δήμους Άνδρου, Υδρούσας και Κορθίου.

Η νήσος Άνδρος κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση στο βορειότερο τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων επί Αιγαίου Πελάγους, νοτιοανατολικά της νήσου Ευβοίας, βορειοδυτικά της νήσου Τήνου και βορειοανατολικά της νήσου Γυάρου. Ο λιμένας Μπατσίου είναι οριοθετημένος στα βορειοδυτικά παράλια της νήσου Άνδρου, νοτιοανατολικά του λιμένα Γαυρίου, συνορεύοντας με τα νοτιοανατολικά παράλια του νομού Αττικής. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του θαλάσσιου Στενού Καφηρέα, μέσω του οποίου το βόρειο τμήμα των Κυκλάδων επικοινωνεί με το βορειότερο τμήμα του Αιγαίου Πελάγους. Νοτιοανατολικά του λιμένα και βόρεια της νήσου Τήνου οριοθετείται το Στενό του Δύσβατου, το οποίο λόγω μορφολογίας δεν ευνοεί για θαλάσσιο πέρασμα.

Η θέση του λιμένα ορίζεται από το σημείο γένεσης του προσήνεμου κυματοθραύστη Φ:  37ο 51΄20΄΄ Β  Λ: 24ο 47΄05΄΄ Α (WGS-84)

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

### ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στον μυχό του όρμου είναι αδήριτη, καθόσον η μεταφορά των αποθέσεων από την ανατολική στην δυτική πλευρά, έχει δημιουργήσει μεγάλο έλλειμα στο μέσον περίπου του μυχού. Η σφοδρότητα των φαινομένων (ισχυροί νότιοι άνεμοι μεγάλης διάρκειας) έχει προξενήσει καταστροφές στο στηθαίο του παράκτιου δρόμου, όπως παρουσιάζεται και στην τεχνική τεκμηρίωση.

Οι άμεσες παρεμβάσεις λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων, αλλά και της ισχυρής πιθανότητας καταστροφικότερων συνδυασμών (πλημμυρίδα, χαμηλή βαρομετρική πίεση κλπ.), είναι η μεταφορά φερτών μηχανικά από την ανατολική πλευρά στην δυτική. Οι παρεμβάσεις μεταφοράς είναι απόλυτα προσωρινές και επιβάλλεται η ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι λύσεις σε μια μεσοπρόθεσμη βάση είναι περιορισμένες, η κάθε μία με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που την συνοδεύουν και θα πρέπει να κατανοηθούν από την δημοτική αρχή και τον τοπικό πληθυσμό, με σκοπό να αποφασισθεί η βέλτιστη για τον τόπο λύση, σύμφωνα πάντα με την επιστημονική προσέγγιση που επιβάλλει μια διεξοδική ακτομηχανική μελέτη.

Οι λύσεις που θα προταθούν θα πρέπει να συνυπολογίσουν κατά σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω:

- Διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας από την κυματική δραστηριότητα.

- Αντιμετώπιση ή επιβράδυνση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο της στερεομεταφοράς, από δυτικά προς ανατολικά.

- Παράλληλη αναπτυξιακή προοπτική με διεύρυνση των δυνατοτήτων ελλιμενισμού ποσοτικά και ποιοτικά.

- Παρουσίαση των ενδεδειγμένων λύσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν την λήψη των τελικών αποφάσεων.

Όπως διευκρινίστηκε παραπάνω η ακτομηχανική μελέτη είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το έργο αλλά και για την εξέλιξη της λιμενικής εγκατάστασης.  Οι λύσεις που θα εξετασθούν θα εμπεριέχουν στοιχεία αποτελεσματικότητας στην ανάσχεση του φαινομένου της στερεομεταφοράς και την δραστική μείωση της σφοδρότητας του προσπίπτοντος κυματισμού στον μυχό του όρμου, ώστε να μηδενιστούν οι κίνδυνοι κατάρρευσης του παράκτιου τοιχίου στήριξης και να αποκαταστασθεί  η λειτουργικότητα της αμμώδους συγκέντρωσης για τους λουόμενους.

Θα γίνει κατάστρωση σεναρίων κυματικών χαρακτηριστικών για την αριθμητική προσομοίωση. Συγκεκριμένα:

- Θα πρέπει να υπολογιστεί το μεσο ετήσιο κυματικό κλίμα στα ανοικτά της εισόδου του όρμου για τις διευθύνσεις κυματικής πρόσπτωσης που δύνανται να προκαλέσουν σημαντική διαταραχή. Επιπρόσθετα θα υπολογιστεί ο μέγιστος κυματισμός που προσπίπτει στο μεγαλύτερο ανάπτυγμα πελάγους (F. A).  Η μελέτη θα περιλαμβάνει προσομοιώσεις κυματικής διείσδυσης και στερεομεταφοράς για την υφιστάμενη διάταξη (do nothing scenario).

- Προσομοίωση κυματικής διείσδυσης και στερεομεταφορά με πρόβλεψη κατασκευής προβλήτα στην δυτική πλευρά του όρμου, έναντι του αντίστοιχου ανατολικά, με ελάχιστο άνοιγμα 1οο μέτρων.

- Προσομοίωση κυματικής διείσδυσης και στερεομεταφορά με πρόβλεψη   εγκατάστασης υφάλων ενεργειακής μείωσης (σε κατεύθυνση Α-Δ) σε κατάλληλο σημείο και βάθος (με στέψη και χωρίς στέψη), ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για τα εισερχόμενα σκάφη.

- Σε κάθε σενάριο θα συμπεριλαμβάνεται εκτίμηση κόστους, ώστε να είναι δυνατή η τελική επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Ο ανάδοχος δύναται να προτείνει επιπλέον λύσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα παραδοτέα.

Ο ανάδοχος θα καταλήγει σε τελική τεκμηριωμένη πρόταση (πρόταση αναδόχου) με βάση τα ανωτέρω.

### ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ  ΛΙΘΟΡΙΠΗΣ)

Ο λιμένας στο Μπατσί της Άνδρου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ομώνυμου όρμου, με ένα άνοιγμα προς νότο μέγιστου εύρους 650 μέτρων στην εξωτερική πλευρά.  Το εύρος προς το εσωτερικό του όρμου στενεύει για να γίνει 270 μέτρα στο σημείο του εξωτερικού βραχίονα, ενώ στη συνέχεια ανοίγει για να καταλήξει σε μια αμμώδη παραλία με φανερή διάβρωση στην δυτική πλευρά με παράλληλη αποκάλυψη του υποκείμενου “beach rock” , όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Ο εξωτερικός βραχίονας είναι κατασκευασμένους σε δύο χρονικές φάσεις και αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο μήκους 100 μέτρων με στηθαίο και λιθοριπή σε διεύθυνση ΒΔ και το δεύτερο 55 μέτρων με διεύθυνση βόρεια, χωρίς λιθοριπή.  Στην φωτογραφική τεκμηρίωση παρουσιάζεται και η υπάρχουσα κατάσταση και το παλαιότερο διάγραμμα από την μελέτη λιθοριπής.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την λιθοριπή έχει χρησιμοποιηθεί ντόπιο υλικό, από νταμάρι της περιοχής που δίνει μια χρωματική ομοιομορφία στο τοπίο και έχει αποφευχθεί η χρησιμοποίηση τσιμεντένιων εκτονωτήρων, ενώ δεν είναι εμφανής καταπόνηση ή θραύση των φυσικών ογκολίθων. Παρατηρείται όμως μερικός διασκορπισμός και μεγαλύτερη γωνία από την προβλεπόμενης το διάγραμμα, όπως τεκμηριώνεται στην Προμελέτη η οποία συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Μελέτη.

Απαιτείται η συμπλήρωση της λιθοριπής για την αποτελεσματική προστασία της λιμενολεκάνης του τουριστικού λιμένα Μπατσίου και με γνώμονα τα στοιχεία κυματισμού που θα εκπονηθούν από την ακτομηχανική μελέτη.

Συγκεκριμένα με μέριμνα του αναδόχου προβλέπεται να εκπονηθούν τα παρακάτω:

- Διαγράμματα της λιθοριπής με ακριβή όρια εφαρμογής ανάλογα με την ακτομηχανική μελέτη.

- Στα διαγράμματα να συμπεριλαμβάνονται κάτοψη και διατομές.

- Ανάγκες άρσης και επαναχρησιμοποίησης διασκορπισμένων φυσικών ογκολίθων της παλαιάς λιθοριπής καθώς και πιθανή αναδιάταξη των φυσικών ογκολίθων της υπάρχουσας στέψης.

- Απαιτούμενος συνολικός όγκος φυσικών ογκολίθων όλων των κατηγοριών. Οι ογκόλιθοι ταξινομούνται ανά κατηγορία ανάλογα με το βάρος. Στην τιμή μονάδας πρέπει να περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές.

- Χρονοδιάγραμμα έργου με ασφαλή πρόβλεψη να περατωθεί εντός του 2021

- Προδιαγραφές φυσικών ογκολίθων

- Τεύχη δημοπράτησης

- ΣΑΥ – ΦΑΥ

### ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

Η μελέτη Η/Μ αφορά στην αποκατάσταση των προβλημάτων φωτισμού , των φρεατίων και στον έλεγχο και την  πρόβλεψη εργασιών συντήρησης της λειτουργίας του αντλιοστασίου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

- Μελέτη μεταφοράς του κεντρικού πίνακα φωτισμού σε ασφαλές σημείο, (από τον προσήμενο προβλήτα σε περιοχή στην ΧΖΛ πλησίον του σημείου γένεσης του προσήνεμου προβλήτα).

- Μελέτη αποκατάστασης φρεατίων και θυρίδων ηλεκτρικών στις κολόνες φωτισμού του λιμένα. (Αντικαταστάσεις σωληνώσεων και καλωδίων)

- Μελέτη αποκατάστασης προβλημάτων φρεατίων και σωλήνων του συστήματος αποκομιδής λυμάτων στη χερσαία ζώνη του λιμένα.

- Μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας αντλιοστασίου λυμάτων

- Μελέτη αποκατάστασης συνδέσεων παλαιότερων διανομέων (pillars).

- Μελέτη πυρόσβεσης

- Τεύχη Δημοπράτησης

- ΣΑΥ-ΦΑΥ

### ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι κατηγορίας Α2 και αφορά στην υλοποίηση των έργων της εγκατάστασης λιθοριπής, στα μικρά έργα επισκευής Η/Μ, αλλά και στην λειτουργία όλου του τουριστικού λιμένα, ως σύνολο.

## ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι μελέτες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  Η σειρά εκπόνησης φαίνεται στα παραδοτέα και συγκεκριμένα ξεκινά με την εκπόνηση και παράδοση της Ακτομηχανικής Μελέτης, συνεχίζει με την εκπόνηση και παράδοση των μελετών Η/Μ και Περιβαλλοντικής και τέλος η μελέτη της λιθοριπής.

## ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Το πρώτο παραδοτέο: Ακτομηχανική Μελέτη  η οποία θα συνοδεύεται από παρουσίαση στην έδρα του Δήμου και σε ημερομηνία που θα ορισθεί από τον Δήμο Άνδρου. Η παράδοση της μελέτης θα γίνει κατά μέγιστο, 3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Το δεύτερο παραδοτέο: Μελέτη  Θωράκισης στο προσήνεμο τμήμα του μώλου του τουριστικού καταφυγίου Μπατσίου (Μελέτη λιθοριπής) και Μελέτη Η/Μ. Η παράδοση της μελέτης θα γίνει κατά μέγιστο, 1 μήνα μετά την παράδοση της ακτομηχανικής μελέτης.

Το τρίτο παραδοτέο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  Η παράδοση της μελέτης θα γίνει κατά μέγιστο, 1 μήνα μετά την παράδοση της ακτομηχανικής μελέτης.

| Άνδρος , 20/10/ 2020 | Άνδρος , 20/10/2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| Ειρήνη Παρλιάρου Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ | Κων/νος Γκλάρας Πολιτικός Μηχανικός |